劣化特性を考慮した定置用蓄電池の複数市場への容量の最適配分について

北野 岳澄

2630221047

目次

要旨

キーワード

1. 研究背景

2. 研究目的

3. 既存研究・関連研究

4. 対象とする市場と運用問題の定義

5. 数理モデル（MILP）の定式化

5.1 記号・集合・パラメータ

5.2 決定変数

5.3 目的関数（電力取引コスト＋調整市場収益−劣化コスト）

5.4 制約条件（SOC、入出力上限制約、市場制約、排他制約等）

6. 劣化モデルとピースワイズ線形化

6.1 劣化コストの考え方（サイクル劣化・DoD依存性）

6.2 1次元ピースワイズ

6.3 2次元ピースワイズ

7. 実装と数値実験設計

7.1 入力データ（5月・6月の価格系列）

7.2 ケース設定（劣化なし／劣化あり、1次元／2次元）

7.3 評価指標

8. 結果

8.1 SOCと価格の整合（最適戦略の可視化）

8.2 目的関数の内訳（スポット・調整市場・劣化コスト）

8.3 劣化量・利益の比較

8.4 月間特性（価格の山谷数）と運用差

9. 考察

10. 確率統計学との関係

11. 研究の貢献と限界

12. まとめと今後の課題

参考文献

付録（モデル詳細・追加結果）

要旨

再生可能エネルギー導入拡大に伴い、電力価格の変動幅は大きくなり、需給調整力の重要性が増している。定置用蓄電池は、スポット市場での裁定取引（安価時充電・高価格時放電）に加え、一次・二次調整市場など複数市場へ同時に参加することで収益機会を拡大できる。一方で、充放電の繰り返しは電池劣化（容量低下・内部抵抗増加）を招き、短期利益最大化のみを目的とした運用は長期コストを押し上げる可能性がある。

本研究では、スポット市場および一次・二次調整市場への参加を想定し、電力取引コストと調整市場収益、ならびに劣化コストを同時に考慮した最適運用スケジューリング問題を混合整数線形計画（MILP）として定式化する。劣化コストはSOC（State of Charge）および充放電量に依存する非線形項を含むため、1次元および2次元のピースワイズ線形化により線形近似し、Gurobiで求解可能な形に変換する。

数値実験では、5月および6月の価格系列を用いて、（i）劣化なし、（ii）劣化あり（1次元）、（iii）劣化あり（2次元）を比較した。その結果、価格が高い時間帯に放電し、価格が低い時間帯に充電するという直観的な最適戦略が確認でき、1日あたり約15万〜25万円規模の利益が得られるケースを確認した。また、劣化の扱いによって運用が変化し、2次元ピースワイズは劣化をより強く反映して充放電の深さ（DoD）やタイミングを調整する傾向が見られた。

キーワード

定置用蓄電池、複数市場参加、スポット市場、一次調整市場、二次調整市場、混合整数線形計画、劣化コスト、ピースワイズ線形化

1. 研究背景

近年、太陽光・風力など変動型再生可能エネルギーの導入が加速している。これにより、需給バランス維持の難易度が上昇し、電力市場価格の変動が大きくなる傾向がある。

定置用蓄電池（Battery Energy Storage System: BESS）は、短時間で充放電を切り替えられる柔軟性を活かし、(a) スポット市場での裁定取引、(b) 調整力（周波数調整・予備力）提供、(c) 需要家側でのピークカットなど、多用途での価値創出が期待されている。

しかし、蓄電池の寿命は運用パターンに依存し、充放電サイクル回数や充放電深さ（Depth of Discharge: DoD）、SOCレンジなどが劣化速度に影響することが知られている。劣化を無視した最適化は、短期的に利益が最大化されても、長期の交換・更新コストを含めたライフサイクル経済性を悪化させ得る。

このため、劣化を運用最適化に組み込む研究が盛んであり、Xuらはサイクル劣化をピースワイズ線形コストとして取り込み、市場参加問題をMILPとして解く枠組みを示している[1]。非線形劣化モデルをMILP互換にする手法として、実験データに基づく非線形劣化を区分線形化する例も報告されている[2]。

2. 研究目的

本研究の目的は、定置用蓄電池が複数の電力市場に同時参加する状況を想定し、電力取引と調整力提供を統合したスケジューリングを行うことで、短期利益と長期劣化コストのバランスを最適化することである。

具体的には、(1) スポット市場における買い・売り量、(2) 一次・二次調整市場への提供電力（ブロック単位）、(3) SOCの時間推移、を決定変数として持つ最適化問題を定式化し、劣化コストを1次元/2次元ピースワイズ線形化で近似してMILPとして解く。

さらに、価格系列（5月・6月）に対して複数ケースを比較し、(i) 運用戦略（SOCと価格の整合）、(ii) 利益と劣化のトレードオフ、(iii) 価格形状（山谷数）の違いによる運用変化、を定量的に評価する。

3. 既存研究・関連研究

蓄電池の市場参加最適化は、裁定取引と調整力提供の同時最適化（co-optimization）が重要論点である。Xuらは、周波数調整市場とピークシェービングを同時に最適化した場合に「superlinear gains」が得られる可能性を示している[3]。

劣化モデルに関しては、サイクル劣化をDoDに依存するコストとして表現し、雨流法（rainflow counting）などのサイクル抽出と組み合わせて評価する研究がある一方、最適化に直接組み込むには非線形性が課題となる。Xuらの手法[1]は、サイクル劣化をピースワイズ線形コストとして近似し、MILPで解ける形に落とし込む点に特徴がある。

より一般に、実験データから構築した非線形劣化モデルをMILP互換に変換する試みとして、Maheshwariらは非線形劣化モデルをMILPに組み込む枠組みを示している[2]。

複数用途・複数時間スケールを統合した計画問題としては、Sorourifarらが市場参加と劣化による容量低下を明示的に考慮した大規模線形計画を提案している[4]。

本研究は、これら既存研究の知見を踏まえつつ、(a) スポット市場と一次・二次調整市場の同時参加、(b) 劣化コストの1次元/2次元ピースワイズ表現の比較、(c) 月別価格形状の違いが運用と劣化に与える影響の可視化、に焦点を当てて整理・検証する。

4. 対象とする市場と運用問題の定義

本研究では、以下の3市場を対象とする：

・スポット市場：時刻tにおける電力価格λt [円/kWh]に基づき、買い電力量Ptbuy [kWh]と売り電力量Ptsel [kWh]を決定する。

・一次調整市場：ブロックbにおける売り価格Rr1,b  [円/(kW・30分)]に基づき、提供電力ΔkW_r1,b [kW・30分]を決定する。

・二次調整市場：ブロックbにおける売り価格R_r2,b [円/(kW・30分)]に基づき、提供電力ΔkW_r2,b [kW・30分]を決定する。

時間軸は離散化し、時刻集合T={0,1,...,T_end}とする（30分刻みを想定）。調整市場はブロック集合Bで扱い、例えば1ブロック=3時間（6ステップ）としてt//6=bの対応を用いる。

蓄電池は容量B_const [kWh]を持ち、SOCは0〜1の範囲で管理する。各時刻において充電・放電・調整市場提供の量を決め、SOC動学と入出力上限制約等を満たしつつ、総コスト（または負の利益）を最小化する。

5. 数理モデル（MILP）の定式化

5.1 記号・集合・パラメータ

本節では、スライドで用いた記号（λ_t, P_t^buy, P_t^sel, R_r1,b, R_r2,b, ΔkW_r1,b, ΔkW_r2,b, S_ij, T_ij, x2_ijt, y2_ijt など）を整理する。

| 記号 | 意味 | 単位 |
| --- | --- | --- |
| λ_t | 時刻tのスポット市場電力価格 | 円/kWh |
| P_t^buy | スポット市場からの買い電力量 | kWh |
| P_t^sel | スポット市場への売り電力量 | kWh |
| R_r1,b | ブロックbの一次調整市場 売り価格 | 円/(kW・30分) |
| R_r2,b | ブロックbの二次調整市場 売り価格 | 円/(kW・30分) |
| ΔkW_r1,b | ブロックbの一次調整市場への提供電力 | kW・30分 |
| ΔkW_r2,b | ブロックbの二次調整市場への提供電力 | kW・30分 |
| B_const | 蓄電池容量 | kWh |
| SOC_t | 時刻tのSOC（0〜1） | - |
| S_ij | 2次元ピースワイズにおけるσ側（x2）係数 | - |
| T_ij | 2次元ピースワイズにおけるδ側（y2）係数 | - |
| x2_ijt | 時刻tでのσ側ピースワイズ重み（区間i×段j） | - |
| y2_ijt | 時刻tでのδ側ピースワイズ重み（区間i×段j） | - |
| L_j | ピースワイズ幅（例：0.1） | - |
| A_{i,j,t} | 区間選択×段選択の階段構築用バイナリ変数 | 0/1 |
| Qs_t | 充電側SOC（状態量） | - |
| Qr_t | 放電側SOC（状態量） | - |
| Qr2_t | 第二放電方式のSOC（状態量） | - |

（注）容量・効率・入出力上限などの数値パラメータは、最終稿では実験条件に合わせて明記する。

5.2 決定変数

代表的な決定変数は以下である。

・P_t^buy, P_t^sel：スポット市場での買い・売り電力量

・ΔkW_r1,b, ΔkW_r2,b：調整市場への提供電力（ブロック単位）

・SOC_t：SOC（状態変数）

・A_{i,j,t}：ピースワイズ区間選択を表すバイナリ変数

・x2_ijt, y2_ijt：劣化コスト近似に用いる連続変数（重み）

モデルの実装では、SOCを充電側/放電側に分けたQs_t, Qr_t, Qr2_tを用い、充放電の符号や排他を扱いやすくしている。

5.3 目的関数（電力取引コスト＋調整市場収益−劣化コスト）

最小化する目的関数は、スポット市場の電力取引コスト、調整市場の収益（コスト符号では負）、および劣化コストの和として表す。代表例を以下に示す：
min  Σ_{t∈T}  λ_t ( P_t^buy − P_t^sel )  −  Σ_{b∈B} ( R_r1,b ΔkW_r1,b + R_r2,b ΔkW_r2,b )  +  Σ_{t∈T} Σ_{i} Σ_{j} ( S_ij x2_ijt + T_ij y2_ijt )

ここで第1項はスポット市場の純コスト（買いが正、売りが負）、第2項は調整市場で得る収益、第3項は運用に伴う劣化コスト近似である。劣化なしケースでは第3項を0とする。

5.4 制約条件（SOC、入出力上限制約、市場制約、排他制約等）

本研究の制約は、(a) SOC動学、(b) SOC範囲・容量制約、(c) 充放電出力上限、(d) 市場参加に関する整合、(e) 排他制約（同時充放電の禁止等）から構成される。

（a）SOC動学：時間刻みΔtで、SOCは充電と放電の差分で更新される。実装ではQs_t, Qr_t, Qr2_t等の状態量を用い、SOC_t=(Qs_t+Qr_t+Qr2_t)/B_constとして計算する。

（b）SOC範囲：SOC_min ≤ SOC_t ≤ SOC_max を全時刻で満たす。SOC_min, SOC_maxは電池保護の観点から0〜1より狭い範囲に設定することが多い。

（c）出力上限：充電電力P_t^ch、放電電力P_t^disは、それぞれ上限P_ch^max、P_dis^maxを超えない。

（d）市場制約：調整市場はブロック単位で提供量を決めるため、ブロックbに属する時刻集合T_b上で一貫した提供条件（必要なら一定値、あるいは上下限）を課す。

（e）排他制約：同一時刻において、充電と放電を同時に行わない（あるいは所定の例外のみ許可）ためにバイナリ変数を導入し、P_t^ch ≤ M u_t, P_t^dis ≤ M (1−u_t) のようなBig-M制約を置く。

加えて、劣化コストのピースワイズ表現に関する線形制約が加わる（第6章）。

6. 劣化モデルとピースワイズ線形化

6.1 劣化コストの考え方（サイクル劣化・DoD依存性）

蓄電池劣化は、主に(1)カレンダー劣化（時間経過に伴う劣化）と(2)サイクル劣化（充放電による劣化）に分けられる。本研究では、運用スケジューリングの意思決定に直結するサイクル劣化に着目し、充放電量やSOCレンジ（DoD）に応じて劣化コストが増える形でモデル化する。

サイクル劣化は一般に非線形であり、特にDoDが深いほど単位エネルギー当たりの劣化が増える傾向が報告されている。Xuらはこの性質をピースワイズ線形コストで近似し、市場参加最適化をMILPとして解く枠組みを示している[1]。

本研究では、非線形劣化関数を区分線形近似するため、(a) 1次元ピースワイズ（SOCまたは充放電量の片側のみで近似）と、(b) 2次元ピースワイズ（充電側と放電側の組合せで近似）の2方式を比較する。

6.2 1次元ピースワイズ

1次元ピースワイズでは、劣化コストを1つの状態量（例：SOCまたはDoD）に対する区分線形関数として近似する。区間境界を{0, L, 2L, ..., 1}のように刻み、各区間で線形近似係数を定める。

実装上は、区間選択のバイナリ変数と重み変数を用いて、選択区間のみに重みが配分されるよう制約を課す。これにより、非線形関数を線形関数の和で表現し、MILPとして求解できる。

利点は変数・制約数が比較的少なく求解が安定しやすい点であり、欠点は劣化の2変数依存（例：充放電量とSOC）を表現しづらい点である。

6.3 2次元ピースワイズ

2次元ピースワイズでは、劣化コストを2つの状態量（例：充電側の状態σと放電側の状態δ）の組合せで近似する。スライドで用いたS_ij, T_ijは、(i,j)格子点近傍における劣化コスト近似の係数として解釈できる。

区間i（外側のSOC区間）と段j（内側のピースワイズ段階）を導入し、A_{i,j,t}（バイナリ）とx2_ijt, y2_ijt（連続重み）を用いて「階段状」構造を構成する。L_jは段の幅であり、例として0.1を用いる。

2次元表現により、(a) SOCが高い領域での放電、(b) SOCが低い領域での充電、など劣化が大きくなりやすい運用をより強く抑制でき、劣化と利益のトレードオフを表現しやすい。

一方、変数・制約が増えるため求解時間が伸びる可能性がある。したがって、精度向上と計算負荷のバランスを比較検証することに意義がある。

7. 実装と数値実験設計

7.1 入力データ（5月・6月の価格系列）

スポット市場価格λ_tは5月および6月の実データ系列を用いる（本稿では「5月」「6月」と表記）。調整市場価格R_r1,b, R_r2,bも同様にブロック単位で与える。

価格系列の形状には月によって違いがあり、例として6月は価格ピーク（山）が2つ現れる日があるなど、山谷数の差が運用に影響することが示唆される。

7.2 ケース設定（劣化なし／劣化あり、1次元／2次元）

| ケース | 劣化コスト | ピースワイズ |
| --- | --- | --- |
| Case A | なし（0） | - |
| Case B | あり | 1次元 |
| Case C | あり | 2次元 |

各ケースで同一の価格系列と蓄電池パラメータを用い、目的関数値、利益、劣化量、SOC推移を比較する。

7.3 評価指標

評価指標として、(1) 日次利益（円/日）、(2) 劣化量（相対値または換算コスト）、(3) SOC推移と価格の相関（高価格時放電・低価格時充電の成立度）、(4) 目的関数内訳（スポット項・調整市場項・劣化項の割合）を用いる。

また、月別比較では価格の山谷数など形状特徴量を併記し、運用差の要因分析に用いる。

8. 結果

8.1 SOCと価格の整合（最適戦略の可視化）

可視化結果より、スポット市場価格が高い時間帯に放電し、価格が低い時間帯に充電するという最適戦略が確認できる。これは裁定取引の直観と整合的であり、SOC制約を満たしつつコスト最小化（利益最大化）が達成されていることを示す。

5月と6月を比較すると、6月は価格ピークが複数現れる日があり、SOCが2回に分けて減少するなど放電タイミングが分散する傾向が見られる。

8.2 目的関数の内訳（スポット・調整市場・劣化コスト）

時間ごとの目的関数値内訳（スポット項・調整市場項・劣化項）を集計すると、価格が急騰する時間帯でスポット売電による寄与が大きくなる一方、劣化ありケースではその時間帯の放電が抑制され、劣化項の増加を避ける方向に最適化が働く。

2次元ピースワイズでは、SOCレンジと放電量の組合せによって劣化が強くペナルティ化されるため、1次元よりも滑らかなSOC推移（深い放電を避ける）になる可能性がある。

8.3 劣化量・利益の比較

| 月 | 指標 | 1次元 | 2次元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月 | 総劣化量D（相対） | 1.15 | 1.45 |
| 6月 | 総劣化量D（相対） | 1.15 | 1.45 |

上表は、1201スライドで示した「Dの増加率（2次元は1次元比で約1.45倍、1次元は約1.15倍）」を整理したものである。具体的な定義（基準ケースや絶対値）は最終稿で明記する。

8.4 月間特性（価格の山谷数）と運用差

5月は価格の山が1つの形状が多いのに対し、6月は山が2つ現れる日がある。山谷数の違いは、放電回数・放電深さ・再充電タイミングに影響し、結果として劣化量にも差を生む。

例えば、山が2つの場合、(a) 1回目のピークで放電し過ぎると2回目に売電機会を逃す、(b) 2回の放電に分けるとサイクル回数が増える、などのトレードオフが生じる。劣化ありケースでは、このトレードオフを考慮してSOC運用が変化する。

9. 考察

結果より、価格変動が大きいほど裁定取引による利益機会が増える一方、深い放電を繰り返すと劣化コストが増える。したがって、価格スプレッドの大きさと劣化感度（係数S_ij, T_ijの設定）に応じて最適戦略は変わる。

1次元ピースワイズは計算負荷が小さい反面、SOCレンジと充放電量の同時依存を表現しづらい。2次元ピースワイズは精緻だが、変数・制約が増えるため求解時間や収束性への影響が懸念される。運用現場で使う場合、目的に応じたモデル選択（精度優先か計算速度優先か）が重要である。

また、調整市場価格が高い局面では、スポット裁定よりも調整力提供が優位となり得る。複数市場を同時に最適化する枠組みは、こうした相対価格の変化に応じて柔軟に運用配分を切り替える点で有効である。

10. 確率統計学との関係

電力市場価格や需要、再エネ出力は将来不確実であり、確率変数として扱える。過去データから平均・分散・相関を推定し、価格予測モデルを構築することは、最適化の入力精度を高める上で重要である。

本研究の目的関数は、確率的にみれば「期待コスト最小化（期待利益最大化）」に対応づけられる。さらに、価格変動リスク（分散）をペナルティ化するリスク回避型最適化（平均分散最適化やCVaR最小化）へ拡張することもできる。

実装面では、価格の予測誤差を考慮したロバスト最適化や確率計画法の適用が今後の課題として挙げられる。

11. 研究の貢献と限界

本研究の主な貢献は、(1) スポット市場と一次・二次調整市場を同一の最適化問題として統合し、SOC制約を満たす合理的スケジュールを生成できることを示した点、(2) 劣化コストを1次元/2次元ピースワイズ線形化として実装し、精度と計算負荷の観点から比較できる枠組みを提示した点、(3) 5月・6月の価格形状差（山谷数の差）が運用と劣化に与える影響を可視化・考察した点にある。

一方、限界として、(a) 劣化係数（S_ij, T_ij等）の同定が実験条件に依存し、実機データに基づくキャリブレーションが必要であること、(b) 価格予測誤差を明示的に扱っていないこと、(c) カレンダー劣化や温度影響を簡略化していること、が挙げられる。

12. まとめと今後の課題

本研究では、電力価格変動と蓄電池制約を考慮した複数市場参加型の最適運用問題をMILPとして定式化し、劣化コストをピースワイズ線形化で組み込む手法を整理した。数値実験から、高価格時放電・低価格時充電という最適戦略が確認でき、劣化を考慮することで運用が変化することを示した。

今後の課題として、(1) 劣化モデルの精緻化（実験データに基づく係数同定、温度・レート依存性の導入）、(2) 需要予測・天候データ統合による価格/需給の不確実性考慮、(3) 実運用を意識したGUI化・運用支援ツール化、が挙げられる。

参考文献

[1] Bolun Xu, et al., “Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 2, pp. 2248–2259, 2018.

[2] A. Maheshwari, et al., “Optimizing the operation of energy storage using a non-linear degradation model compatible with MILP formulation,” Applied Energy, vol. 261, 2020.

[3] Y. Shi, B. Xu, D. Wang, and B. Zhang, “Using battery storage for peak shaving and frequency regulation: Joint optimization for superlinear gains,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 33, no. 3, pp. 2882–2894, 2018.

[4] F. Sorourifar, et al., “Integrated multiscale design, market participation, and replacement strategies for battery energy storage systems,” 2020 (preprint).

[5] A. Gailani, et al., “Lifetime Degradation Cost Analysis for Li-ion Batteries in …,” Energies, 2020.

（注）参考文献は最終稿で本文中の引用箇所と対応づけ、DOIや出版社情報を整備する。

付録（モデル詳細・追加結果）

付録A：制約式の完全形（Big-M値、ブロック条件、ピースワイズ制約の列挙）

付録B：追加の図表（SOC・価格の全日プロット、目的関数内訳の詳細）

付録C：求解条件（Gurobiのパラメータ、計算環境）