第1章　序論

1.1 研究背景

再生可能エネルギー導入拡大に伴う価格変動の増大，定置用蓄電池の柔軟性資源としての役割，ならびに複数市場参加の必要性を述べる。ここでは現行論文の内容を基本的に踏襲する。

1.2 研究目的

現行の研究目的に加え，次の趣旨を明確化する。

「本研究では，劣化特性を考慮した複数市場最適運用モデルを用い，電力価格推移の違いが定置用蓄電池の最適SOC推移および市場別容量配分に与える影響を明らかにする。」

1.3 既存研究

劣化考慮型の蓄電池最適運用研究，区分線形化によるMILP化，複数市場参加の研究動向を整理する。その上で，価格推移パターンとSOC推移の関係を体系的に分析した研究は十分ではないことを示す。現行論文でも既存研究として劣化コストのMILP導入と二次元ピースワイズの採用が整理されている。

1.4 本研究の位置づけと新規性

新たに設ける節であり，本研究が「複数市場最適化」×「劣化考慮」×「価格推移とSOC推移の関係分析」を統合することを明確に示す。

第2章　ピースワイズ線形化

2.1 本章の位置づけ

2.2 非線形関数の線形化とピースワイズの必要性

2.3 ピースワイズ線形化の基本概念

2.3.1 一次元ピースワイズ

2.3.2 二次元ピースワイズ

本章は現行論文の構成を基本的に維持する。現行論文では，一次元ピースワイズと，DoD×SOCの10×10格子による二次元ピースワイズが整理されており，後続の定式化の基礎として機能している。したがって，本発展研究でもこの章は大きく変更する必要はない。

第3章　問題設定と定式化

3.1 想定する定置用蓄電池の利用

3.1.1 対象市場と意思決定

3.1.2 MILPとしての定式化方針と制約の分類

3.2 目的関数

3.3 SOCダイナミクスと運用制約

3.3.1 SOCの更新式

3.3.2 容量制約と運用モード選択

3.3.3 二次元ピースワイズの論理制約

3.3.4 終端条件と区分重みの正規化

ここまでは現行論文を基本的に維持する。現行モデルでは，スポット価格項，調整市場収益項，劣化コスト項を含む目的関数が定義され，SOCは市場ごとの充放電量に応じて更新される。したがって，本研究では定式化そのものを変更するのではなく，入力する価格系列を変化させた際の最適解の差異を比較する枠組みとして用いるのが適切である。

3.4 価格推移分析のための評価指標

本発展研究では，この節を新設することを提案する。ここでは，価格推移とSOC推移の関係を分析するために，以下の指標を定義する。

日内価格差

価格ピーク出現時刻

価格変動回数

低価格帯の継続時間

平均SOC

SOC変動幅

充放電回数

高SOC滞在時間

劣化コスト

市場別収益

総利益

この節を設けることで，第4章の分析をグラフの印象論ではなく，定量的比較に基づくものとして整理できる。

第4章　シミュレーション結果と価格推移に対するSOC応答分析

現行論文の第4章は，条件設定，結果，考察という構成であり，すでに5月・6月の価格推移とSOC推移を対応づけて比較している。したがって，本研究ではこの章を中心的に拡張するのが最も自然である。

4.1 シミュレーション条件

蓄電池定格容量1000kWh，SOC下限0.1，上限1.0，初期SOC 0.5，充放電効率0.95など，現行論文の条件を基本的に踏襲する。

4.2 劣化モデル別の比較

この節では，現行論文の4.2.1および4.2.2を引き継ぎ，まずは一次元ピースワイズ，二次元ピースワイズ，劣化なしの比較を示す。ここで現行研究のベースライン結果を確認した上で，価格パターン分析へと進む構成が望ましい。

4.3 電力価格推移パターンの分類

本研究で新たに設ける節である。ここでは，分析対象とする価格系列を，たとえば以下のように分類する。

ケースA：価格差が小さい日

ケースB：夕方に高価格ピークが集中する日

ケースC：低価格帯が長時間継続する日

ケースD：高値・安値の切り替わりが頻繁な日

もしくは今の13パターン

実データをそのまま分類してもよいし，実データを基にした代表日シナリオを作成してもよい。

4.4 価格推移の違いによるSOC推移の比較

本研究の中心節である。各価格ケースについて，

価格推移グラフ

SOC推移グラフ

充放電量推移

市場別容量配分

劣化コスト

総利益

を対応づけて示す。これにより，「どのような価格構造のときに，どのようなSOC保持戦略が採用されるか」を視覚的かつ定量的に比較できる。

4.5 価格推移が市場別容量配分と劣化に与える影響

価格推移の違いが，スポット市場偏重の運用を誘導するのか，あるいは調整市場への容量確保を促すのかを分析する。また，価格変動の激しさが劣化コストをどの程度押し上げるかも整理する。

4.6 考察

ここでは，結果を一般化して記述する。たとえば，次のような考察が想定される。

価格ピークが短時間に集中する場合には，ピーク前に高いSOCを保持する戦略が有利となる。一方，低価格帯が長く継続する場合には，早い時間帯から充電を行い，高SOC状態を維持しやすくなる。さらに，価格変動が頻繁な場合には小刻みな充放電が増加しやすいが，劣化コストを考慮したモデルでは，そうした過度な追従が抑制される可能性がある。

第5章　結論

5.1 結論

本研究の結論は，以下のように整理できる。

第一に，劣化考慮の有無およびその表現方法の違いにより，最適SOC推移は変化する。

第二に，電力価格推移の時間構造，すなわち価格差，ピーク位置，変動頻度，低価格帯継続時間の違いに応じて，最適SOC保持戦略は変化する。

第三に，価格差が大きい場合であっても，常に大きな充放電が最適となるわけではなく，劣化コストとの兼ね合いの中で，SOCを保持する戦略や放電時刻の集中が選択される。

5.2 今後の課題

今後の課題としては，価格予測誤差の導入，不確実性を考慮した最適化，季節・曜日別分析，代表日抽出手法の改善，価格パターンの自動分類などが挙げられる。